后续声音分析口径复核与修正说明

涉及0716-0723后续测试及可选对比工具

修正结论 V3曾把每段背景对齐后的“咚声突出度”作为主声级，并反向重算东德和富瑞初始基准。这违反了基准锁定原则。现已撤销该做法：V2基准数值、算法和固定校准偏移全部恢复，后续测试只能按同一固定方法追加。

# 1. 用户发现的问题

同样选择东德900 rpm和富瑞初始900 rpm，上一版工具显示富瑞初始常见咚声高于东德7.6 dB、较响咚声高于东德5.1 dB；V3错误版本却显示高1.6 dB和低0.9 dB。该差异不是Excel引用错误，而是分析口径被改变。

| 900 rpm项目 | V2既定基准 | V3错误归一化 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东德背景平移 | 0.0 dB | +3.5 dB | 背景被强制对齐到65 dB |
| 富瑞初始背景平移 | 0.0 dB | -2.5 dB | 背景被强制对齐到65 dB |
| 常见咚声差 | 富瑞高7.6 dB | 富瑞高1.6 dB | 相对差被压缩约6.0 dB |
| 较响咚声差 | 富瑞高5.1 dB | 富瑞低0.9 dB | 结论方向被错误翻转 |

# 2. 为什么背景对齐不能覆盖基准

V2固定校准偏移来自富瑞初始1000 rpm视频中的分贝仪画面，并统一用于基准视频。它不是每个视频独立校准，但一旦被确定为项目基准，后续对比必须保持算法不变。

每段背景对齐实际比较的是“咚声相对本段背景有多突出”。背景变化既可能来自手机自动增益，也可能来自真实台架嗡声、泵连续噪声或工况变化。没有独立证据时，不能把全部背景差都当成手机增益，更不能用该平移值修改既定基准。

正确命名 背景对齐结果只能作为“咚声突出度辅助指标”，不能称为绝对声级、背景归一化声级主结论，也不能替代固定基准结果。

# 3. 对0723交付泵结论的影响

| 比较方法 | 较响咚声相对东德700 | 能否作为声级结论 |
| --- | --- | --- |
| V2固定基准算法 | 高于8.0 dB | 受跨日期手机自动增益影响，需复测 |
| 背景突出度辅助指标 | 低于2.1 dB | 只能说明重咚相对本段背景不突出 |

两种方法方向相反，说明现有0723无分贝仪视频不足以量化证明交付泵绝对声音优于东德。用户主观感觉“交付泵更好”仍可作为试验观察，但不能用当前软件结果对客户宣称较响声低2.1 dB。

# 4. 修正后的基准管理规则

| 序号 | 固定要求 |
| --- | --- |
| 1 | 东德和富瑞初始V2数值永久锁定；任何后续脚本不得覆盖。 |
| 2 | 主对比固定使用V2频带、事件提取、背景功率扣除和校准偏移。 |
| 3 | 新增算法只能作为独立辅助列或独立工作表，不能改写历史基准。 |
| 4 | 无分贝仪的跨日期视频必须标记手机自动增益风险，不直接形成客户声级结论。 |
| 5 | 后续正式测试应同步声级计，或锁定手机手动录音增益，并保留开始/结束校准声。 |

# 5. 已完成的修正

已生成《HPDI泵声音固定基准对比工具_复核修正版.xlsx》。工具默认打开东德900和富瑞初始900，结果恢复为常见声高7.6 dB、较响声高5.1 dB；另设“既定基准结果”工作表用于核对全部V2基准。

0716-0723后续数据仍保留在工具中，但统一标记为固定算法下的工程估算。背景突出度结果不再参与主声级判断。